A384：基于 FACS 分选的板式单细胞 ATAC-seq（Plate-based scATAC-seq）中文版 SOP

整理日期：2026-01-28   |   版本：v1.0

1. 目的与适用范围

本 SOP 用于将细胞/组织样本制备为细胞核悬液，进行 Omni-ATAC 条件下的批量转座反应（tagmentation），随后通过流式分选（FACS）将单核分选入预制备的 96 孔板（A384 体系），完成单细胞 ATAC-seq 文库扩增、合并纯化与片段回收。

2. 核心流程概览

a

Day 0：样本洗涤 → Omni-ATAC 裂解得核 → 批量 tagmentation（50 μl）

终止反应（TSB）→ PBS+BSA 稀释 + DAPI 染色 → FACS 单核入板

板内热释放 Tn5 → Tween-20 淬灭 SDS → KAPA PCR 扩增建库

Pooling（4 板合并）→ 柱纯化 → 琼脂糖胶回收 200–500 bp 片段

3. 试剂与耗材（建议清单）

PBS（无钙镁）

BSA（配制 0.5% BSA in PBS，作预涂与稀释用）

Proteinase K（20 mg/ml）

SDS（10%）

Tris-HCl（1 M，pH 8.0；1 M，pH 7.4）

NaCl（1 M）

MgCl₂（1 M）

EDTA（0.5 M，pH 8.0）

NP-40（10%）、Tween-20（10%）、Digitonin（5%）

4× THS-seq TD buffer（实验室储备）

Tn5 转座酶（按你们实验室/供应商规格）

DAPI

2× KAPA PCR Mix（或等效高保真 PCR Mix）

S5xx/N7xx Nextera index primers（10 μM 配对混合）

96 孔 PCR 板、封板膜/封板盖

1.5 ml EP 管、FACS 分选管（建议先 BSA 预涂）

Zymo 柱纯化试剂盒（或等效 PCR/NGS cleanup kit）

2% 琼脂糖胶回收试剂

4. 仪器设备

低温离心机（可 4℃，500 g）

Thermomixer（可 37℃、800 rpm）

PCR 仪（热盖可设 100℃）

流式分选仪（FACS，具备 DAPI 通道）

电泳系统（2% agarose）

5. 缓冲液与配方（可直接使用）

5.1 2× Lysis Buffer（每孔预装 2 μl）

终浓度目标：Tris-HCl 100 mM；NaCl 100 mM；Proteinase K 40 μg/ml；SDS 0.4%

以“每孔 2 μl”为单位的配方：

| 组分 | 储备液 | 每孔体积（μl） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| Tris-HCl pH 8.0 | 1 M | 0.200 |  |
| NaCl | 1 M | 0.200 |  |
| Proteinase K | 20 mg/ml | 0.004 | 对应 40 μg/ml |
| SDS | 10% | 0.080 | 对应 0.4% |
| ddH2O | — | 1.516 |  |

建议按“孔数 × 2 μl × 1.1–1.2”配总量，避免移液损耗。

5.2 Index Primer Mix（每孔 2 μl）

每孔加入 2 μl 10 μM S5xx/N7xx Nextera Index Primer Mix（即 S5xx 与 N7xx 各 5 μM 的混合物）。可按板数提前配好并分装。

5.3 Omni-ATAC Lysis Buffer（1 ml）

用于温和裂解细胞膜以释放细胞核（冰上 3 min）。

| 组分 | 储备液 | 体积（μl） | 终浓度 |
| --- | --- | --- | --- |
| NP-40 | 10% | 10 | 0.1% |
| Tween-20 | 10% | 10 | 0.1% |
| Tris-HCl pH 7.4 | 1 M | 10 | 10 mM |
| NaCl | 1 M | 10 | 10 mM |
| MgCl₂ | 1 M | 3 | 3 mM |
| Digitonin | 5% | 2 | 0.01% |
| ddH2O | — | 955 | — |

5.4 10× Digitonin（现配）

配制：1 μl 5% Digitonin + 49 μl ddH2O → 得到 50 μl 10× Digitonin。

5.5 Tagmentation mix（每个样本/核制备反应 50 μl）

用于批量转座反应：37℃，800 rpm，30 min。

| 组分 | 体积（μl） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 4× THS-seq TD buffer | 12.5 | 实验室储备 |
| 10× Digitonin | 5 | 现配 |
| ddH2O | 22.5 |  |
| Tn5 | 10 | 按酶活/供应商建议 |

Recipe for 4X THS-seq TD buffer:

|  | Stock | Final con. | Volume(μl) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tris-acetate, pH 7.8 | 1M | 132 mM |  |  |
| Potassium acetate | 2M | 264 mM |  |  |
| Magnesium acetate | 0.5M | 40 mM |  |  |
| Dimethylformamide (DMF) | 100% | 64% |  |  |
| Total |  |  |  |  |

Recipe for 10X Digitonin: 1μl Digitonin (5% stock) + 49μl H2O

5.6 Tagmentation Stop Buffer（TSB）

Recipe for TSB:

|  | Stock | Final con. | Volume(μl) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tris-HCI, pH 8.0 |  | 10 mM |  |  |
| EDTA, pH 8.0 |  | 20 mM |  |  |
| Total |  |  |  |  |

用法：向 50 μl tagmentation 反应加入 50 μl TSB，冰上 10 min。

6. 96 孔板预制备（Day -1）

每孔：2 μl 2× Lysis Buffer + 2 μl Index Primer Mix。封板后 -80℃保存。

6.1 用量速查（按板数放大）

| 项目 | 每孔 | 1 块 96 孔板（不含损耗） | 4 块板（不含损耗） |
| --- | --- | --- | --- |
| 2× Lysis Buffer | 2 μl | 192 μl | 768 μl |
| Index Primer Mix | 2 μl | 192 μl | 768 μl |

建议每项额外增加 10–20% 作为移液损耗。

7. 实验当天（Day 0）操作流程（可打印检查表）

7.1 时间轴（参考）

一、实验前一天：96孔板预制备（-80℃保存）

- 取 96 孔板，每孔加入 2 μl 2× Lysis Buffer。

- 每孔再加入 2 μl 10 μM S5xx/N7xx Nextera Index Primer Mix（即 S5xx 与 N7xx 各 5 μM）。

- 封板，置 -80℃ 保存备用。

二、实验当天：样本处理与核分选入板

1）解冻板

- 将前一天制备好的板从 -80℃取出，室温解冻备用。

2）预涂管壁（减少细胞损失）

- 所有将要接触样本的管（1.5 ml EP 管、分选管等），先用 500 μl 0.5% BSA（溶于 1× PBS）润洗/预涂几分钟后倒掉。

- 计数或分选 5,000–50,000 cells 入 1.5 ml EP 管。

- 注意：不要用 DNA LoBind 管做离心沉淀（细胞数少时沉淀效果差）。

3）PBS 清洗（2 次）

- 加入 100 μl 冰冷 PBS 重悬或轻轻吹打混匀。

- 500 g，4℃，5 min 离心沉淀，尽量小心吸走上清。

- 重复一次（共两次 PBS 洗涤）。

4）Omni-ATAC 裂解（制备细胞核）

- 加入 300–500 μl 冰冷 Omni-ATAC Lysis Buffer，轻轻混匀后冰上放置 3 min。

- 离心沉淀（原文写“pellet cells”，建议沿用你们实验室常规核制备离心条件；通常保持低温、温和离心以避免核破裂）。

三、Tagmentation（转座反应）

1）配制并重悬（总量 50 μl/样本）

将核沉淀重悬于 50 μl tagmentation mix

2）反应条件

- Thermomixer：37℃，800 rpm，30 min

四、终止反应与 DAPI 染色

1）终止

- 向 50 μl tagmentation 反应中加入 50 μl Tagmentation Stop Buffer（TSB），混匀。

TSB（终浓度要求）

- Tris-HCl pH 8.0：10 mM

- EDTA pH 8.0：20 mM

原文未给出配制体积表；若你告诉我想配制的总量（如 10 ml / 50 ml），我可以直接给出精确加样体积。

2）冰上孵育

- 冰上 10 min

3）上机分选前稀释与染色

- 向已终止的 100 μl 反应液中加入 100–300 μl PBS + 0.5% BSA 稀释。

- 转入 FACS 管。

- 加入 DAPI 染核：1:1000–1:10000（根据仪器与背景优化）。

五、FACS 分选单核入板（单细胞/单核）

- 将 DAPI 阳性单核（single nuclei） 分选到前一天制备好的 96 孔板中（每孔一个）。

- 分选后快速离心（spin down），封板。

- 此时板可 -80℃保存数周（如需暂停）。

六、Tn5 释放、SDS 淬灭与 PCR 扩增建库

1）Tn5 释放

- 将板置于 PCR 仪，热盖温度 100℃。

- 65℃孵育 15 min（释放 Tn5）。

2）淬灭 SDS

- 每孔加入 4 μl 10% Tween-20（与孔内液体等体积），短暂涡旋/充分混匀。

3）加入 PCR 体系

- 每孔加入：2 μl ddH2O + 10 μl 2× KAPA PCR Mix。

- 此时每孔总体积约 20 μl PCR 反应体系。

4）PCR 程序

- 72℃ 10 min

- 98℃ 5 min

- 循环 20 次：

  - 98℃ 10 s

  - 63℃ 30 s

  - 72℃ 20 s

- 4℃ 保温

扩增后抽测浓度：参考范围 5–13 ng/μl。

七、Pooling、纯化与片段回收

- Pooling：4 块板，每孔取 5 μl 混合。

- Zymo 柱纯化，25 μl 洗脱。

- 跑 2% 琼脂糖胶，回收 200–500 bp 片段（总体要求 <700 bp）。

7.2 逐步检查表（关键参数）

所有接触样本的管先用 0.5% BSA in PBS 预涂，减少吸附损失（尤其低细胞数）。

PBS 洗涤 2 次：100 μl 冰冷 PBS 重悬 → 500 g，4℃，5 min → 小心弃上清。

裂解：300–500 μl 冰冷 Omni-ATAC Lysis Buffer，冰上 3 min（避免过度吹打导致核破裂）。

转座：核沉淀重悬于 50 μl tagmentation mix；37℃、800 rpm、30 min。

终止：加入 50 μl TSB；冰上 10 min。

上机：加入 100–300 μl PBS+0.5% BSA 稀释；DAPI 终浓度按 1:1000–1:10000 优化。

FACS：门控 DAPI+、singlet nuclei；每孔分 1 个核到预制板。

板内释放：PCR 仪热盖 100℃；65℃ 15 min。

SDS 淬灭：每孔加 4 μl 10% Tween-20 混匀。

PCR 体系：每孔加 2 μl ddH2O + 10 μl 2× KAPA PCR Mix；按程序扩增 20 cycles。

Pooling：4 块板每孔取 5 μl 合并；柱纯化洗脱 25 μl；2% 胶回收 200–500 bp（总体 <700 bp）。

8. 板内建库用量速查（按板数）

| 项目 | 每孔 | 1 块板（96 孔） | 4 块板（384 孔） |
| --- | --- | --- | --- |
| 10% Tween-20（淬灭） | 4 μl | 384 μl | 1536 μl |
| ddH2O（PCR 加入） | 2 μl | 192 μl | 768 μl |
| 2× KAPA PCR Mix | 10 μl | 960 μl | 3840 μl |
| Pooling 体积（取样） | 5 μl/孔 | 480 μl | 1920 μl |

以上不含移液损耗；建议额外准备 10–20%。

9. 质量控制与常见问题（简要）

分选门控：优先确保 singlet nuclei（FSC/SSC + 宽度门控）与稳定 DAPI 阳性群；排除碎片与双ts。

低细胞数样本：BSA 预涂与温和操作是文库成功的关键之一。

片段选择：回收 200–500 bp 往往对应较理想的 scATAC 文库片段区间；尽量避免 >700 bp 的尾部。

若背景高/核破裂：缩短裂解时间、降低吹打强度、确保所有缓冲液预冷。